左键

功能说明：

右键

滚轮

DPI键

前进

后退

电源开关

模式切换键

充电/DPI/低压/对码指示灯

操作系统要求

2.4G：Windows 8/Windows 10/Mac OS

蓝牙：Windows 8/Windows 10/Mac OS

官网地址：http://www.deluxworld.com/service/download/

或加入官方QQ群：230948629咨询

- 使用需知

- 充电方式

- 把数据线连接鼠标，插入USB端口可以进行充电，充电指示灯亮红灯，充满电后指示灯熄灭。

- 使用方法

- 拨动电源开关至ON位置。

模式切换：

短按鼠标底部模式切换键时，会使鼠标在2.4G模式与蓝牙模式之间切换。切换到蓝牙模式时，指示灯蓝灯闪烁两次，然后熄灭。

2.4G模式对码方式：

2.4G模式出厂时已配对，可以即插即用，若不能使用，请重新依以下步骤配对：在2.4G模式下，将接收器插入USB端口，同时按下左键和右键，再打开电源开关，3s后松开按键，即可自动对码。

蓝牙模式对码方式：

在蓝牙模式下，长按模式切换键3s，对应蓝色指示灯持续闪烁，鼠标进入蓝牙对码模式，即可在蓝牙设备上搜索蓝牙鼠标“Bluetooth4.0Mouse”点击配对，配对成功即可使用鼠标。

DPI切换：

- 鼠标可调节五档DPI值，短按DPI键可在800/1200/1600/2400/4000五档固定值间切换，对应模式指示灯相应闪烁1 次、2 次、3次、4次、5次。

3.电量检测：

当电池电压低于3.3V时，鼠标对应模式下指示灯闪烁；当电池电压低于3.0V时，鼠标自动停止工作；请及时充电。

4.使用过程中若碰到问题，可拨打服务热线400 699 0600 获取帮助。