左键

功能说明：

右键

滚轮

DPI键

前进

后退

电源开关

充电/DPI/低压指示灯

操作系统要求

2.4G：Windows 8/Windows 10/Mac OS

官网地址：http://www.deluxworld.com/service/download/

或加入官方QQ群：230948629咨询

使用需知

- 充电方式

- 把数据线连接鼠标，插入USB端口可以进行充电，充电指示灯亮红灯，充满电后指示灯熄灭。

- 使用方法

- 拨动电源开关至ON位置，将无线接收器插入电脑USB端口即可使用鼠标。

- （若鼠标无反应，请重新对码。对码方式为：同时按下左键和右键，再打开电源开关，3s后松开左右键，即可自动对码）

- DPI切换

- 鼠标可调节三档DPI值，短按DPI键可在800/1200/1600三档固定值间切换，对应指示灯相应闪烁1 次、2 次、3次。

- 电量检测

- 当电池电压低于3.3V时，鼠标指示灯红灯闪烁；请及时充电。

- 5.使用过程中若碰到问题，可拨打服务热线400 699 0600 获取帮助。